Stappen plan opbouw/ afbouw Zweefmolen Disney

Opbouw:

- Plaatsen op zo vlak mogelijke ondergrond.

- Handrem optrekken alvorens afkoppelen

- Poten op de 4 hoeken uitdraaien (moeten allemaal vast staan)

- Wielblokken plaatsen voor afkoppelen rem en demonteren neus.

- Spatborden verwijderen.

- Blokken en poten controleren na demontage neus.

- Uitschuiven stoeltjes en losse stoeltjes monteren en borgen met pen.

- Zeil over bovenzijde van de molen leggen en vastmaken.

- Bedieningskassa plaatsen.

- Kabelgootleggen en kabels monteren

- Plaatsen van hekwerk, afzetlint of dergelijke.

- Stoeltjes controleren

- Zeil onderzijde molen en eventueel lampen monteren

- Stekkers insteken en testrit draaien.

Afbouw:

- Stekkers uittrekken en kabelgoot verwijderen.

- Zeilen en lampen demonteren.

- Stoeltjes inschuiven en welke nodige weghalen.

- Neus en rem monteren ( rem opzetten)

- Poten indraaien en blokken weghalen.

- Hekwerk/afsluiting verwijderen.

- Bedieningskassa weghalen.

- Bus laden (pin van zeil boven niet vergeten)

- Molen terug aankoppelen.