Stappen plan opbouw/ afbouw Zweefmolen Circus

Opbouw:

- Plaatsen op zo vlak mogelijke ondergrond.

- Poten op de 4 hoeken uitdraaien (moeten allemaal vast staan)

- Blokken en poten controleren na demontage neus

- Bedieningskassa plaatsen.

- Molen openen (steun onder plaat zetten)

- Voorzichtig de bovenarmen op nummer eruit halen en inschuiven

- Platen voorzichtig (langzaam) uithalen en op nummer plaatsen

- Stoeltjes aanhangen en extra bevestigen met haak voor veiligheid

- Zeiltjes afhalen en in molen plaatsen

- Molen afvegen en zien dat hij proper is

- Kabelgoot leggen en kabels monteren

- Plaatsen van hekwerk, afzetlint of dergelijke.

- Stoeltjes nogmaals controleren

- Stekkers insteken en testrit draaien.

Afbouw:

- Stekkers uittrekken en kabelgoot verwijderen.

- Stoeltjes bedekken met zeiltjes en een voor een afhalen en in de molen zetten

- De stoeltjes met extra kleine zit voorzien van handdoek ter bescherming

- Platen voorzichtig afhalen en een voor een in de molen plaatsen

- Bovenarmen uitschuiven en een voor een in de molen plaatsen

- Poten inschuiven en blokken weghalen en in molen plaatsen

- Trekhaak terug in de molen monteren  (met pinnen in de molen bevestigen)

- Steun voor de kassa op te monteren vastzetten op de trekhaak

- Hekwerk/afsluiting verwijderen.

- Bedieningskassa weghalen.

- Bus laden

- Molen terug aankoppelen.